ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΦΥΡΙΟΥ

- Αρχικά, εφοδιαζόμαστε με ένα μεταλλικό παραλληλεπίπεδο διαστάσεων περίπου 80Χ16Χ16 mm και ένα μεταλλικό κύλινδρο διαμέτρου 10mm και μήκους 150mm.

- Πρώτα αρχίζουμε να λιμάρουμε τις έδρες του παρ/δου, ώστε να γίνουν λείες και να απελευθερωθούν από τη σκουριά, καθώς και τις γωνίες, για να μην είναι κοφτερές.

- Πάλι με τη λίμα "τρώμε" τις ακμές και τις γωνίες της μικρής έδρας που δε θα κοπεί.

- Έπειτα, χρησιμοποιούμε την κιμωλία, το παχύμετρο και το σημαδευτήρι για να ασπρίζουμε το μέταλλο και να σημειώσουμε το κομμάτι που θα κοπεί.

- Η κοπή γίνεται με το σιδηροπρίονο. Σε αυτό το σημείο, προσέχουμε η κοπή να γίνει λιγότερο από το επιθυμητό, αφού είναι εύκολο μετά να τελειοποιηθεί με τη λίμα.

- Πάλι με την κιμωλία, το παχύμετρο και το σημαδευτήρι, βρίσκουμε το κέντρο της τρύπας που μας ενδιαφέρει. Το σημείο αυτό το χτυπάμε με την "μπότα", για να οδηγήσουμε το τρυπάνι.

- Με το τρυπάνι ανοίγουμε κατάλληλη τρύπα, η οποία προσέχουμε να είναι στο επιθυμητό σημείο.

- Στην τρύπα που ανοίξαμε, δημιουργούμε σπείρωμα με τη βοήθεια του κολαούζου. Το κολαούζο το περιστρέφουμε δεξιά - αριστερά, ώστε να φεύγουν τα κομματάκια του μετάλλου.

- Όσον αφορά το κυλινδρικό τμήμα, με μια λίμα και τον τόρνο καμπυλώνουμε την μία άκρη.

- Επίσης με τον τόρνο, ελλατώνουμε όσο χρειαζόμαστε την άλλη άκρη.

- Σε αυτή την άκρη δημιουργούμε σπείρωμα με το βιδολόγο, ακολουθώντας διαδικασία όμοια με αυτή του κολαούζου και λαδώνουμε όταν χρειάζεται.

- Τέλος, ενώνουμε τα δύο κομμάτια, φτιάχνοντας το σφυράκι.