# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΕΛΤΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Στη Δέλτα διαμόρφωση το σήμα περιγράφεται με 2 κωδικές λέξεις, για την αύξηση και για τη μείωση του πλάτους αντίστοιχα.

Όπως φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα το σήμα εισόδου περνά από χαμηλοπερατό φίλτρο και εισέρχεται σε ενισχυτή διαφοράς.

Ένας περιοριστής αποτελεί την έξοδο του συστήματος.

Κατόπιν, με πολλαπλασιασμό του σήματος εξόδου με σειρά συναρτήσεων δέλτα, προκύπτει τρένο ώσεων περιόδου Τ.

Ενισχυτής διαφοράς:

Χρησιμοποιείται για τη σύγκριση σήματος εισόδου – εξόδου του ολοκληρωτή.

Το σήμα εξόδου του ολοκληρωτή αποτελεί προσέγγιση του αρχικού σήματος.

Αν το αποτέλεσμα της σύγκρισης είναι σήμα μεγαλύτερο από την προσέγγιση δίδεται εντολή ανόδου, δηλαδή θετική δέλτα συνάρτηση.

Στην αντίθετη περίπτωση λαμβάνεται αρνητική δέλτα συνάρτηση και μείωση του σήματος προσέγγισης στον επόμενο κύκλο.

Πολλαπλασιαστής:

Πολλαπλασιάζει την έξοδο του περιοριστή με τρένο ώσεων και προκύπτει περιοδική συνάρτηση δέλτα με θετική ή αρνητική τιμή.

Ολοκληρωτής:

Ολοκληρώνει τις συναρτήσεις δέλτα του πολλαπλασιαστή και προκύπτει τιμή τάσης η οποία ακολουθεί την εξής πορεία:

i) αυξάνει όταν ο συγκριτής δίνει θετική τιμή

ii) μειώνεται όταν ο συγκριτής δίνει αρνητική τιμή

Όταν το σήμα εισόδου είναι μεγαλύτερο από την προσέγγιση η έξοδος του συστήματος δίνει θετική ώση που αυξάνει την έξοδο του ολοκληρωτή κατά V (όπου V το βήμα της μεταβολής).

Όταν η τάση προσέγγισης ξεπεράσει την τιμή του σήματος ο συγκριτής δίνει αρνητική τιμή και η έξοδος του συστήματος είναι αρνητική ώση.

Στην πράξη το κύκλωμα του διαμορφωτή που προηγήθηκε παρουσιάζει διαφοροποιήσεις:

Το σήμα εισόδου οδηγείται σε τελεστικό ενισχυτή σε συνδεσμολογία συγκριτή, ο οποίος είναι σε κύκλωμα ανοιχτού βρόχου και λειτουργεί γραμμικά.

Ακολουθεί καταχωρητής τύπου D flip – flop που ανανεώνει την τιμή εξόδου συναρτήσει της τιμής εισόδου.

Ο ολοκληρωτής υλοποιείται με τελεστικό ενισχυτή και ζευγάρι αντίστασης – πυκνωτή.

Όταν το σήμα εισόδου του κυκλώματος στο συγκριτή είναι μεγαλύτερο από την προσέγγιση ο συγκριτής δίνει τάση –VCC στην έξοδο, η τάση στην είσοδο του ολοκληρωτή γίνεται αρνητική (-VREF) και η τάση στην έξοδο του ολοκληρωτή αυξάνεται.

Η περίοδος λειτουργίας του κυκλώματος καθορίζεται από την περίοδο ανανέωσης του ρολογιού που το ελέγχει.

Το φαινόμενο της υπερφόρτωσης κλίσης εμφανίζεται όταν το σήμα εισόδου έχει απότομες μεταβολές και η περίοδος του ρολογιού είναι τέτοια ώστε το σήμα εισόδου να μην προσεγγίζεται από το σήμα προσέγγισης.

Η μεταβολή του σήματος προσέγγισης για περίοδο ΤS είναι:

Δ=VrefRC*TS

Το σήμα προσέγγισης παρακολουθεί το σήμα στην περίοδο TS όταν:

Δ≥dmax*TS    ή    VrefRC*TS≥dmax*TS    ή    VrefRC≥dmax

όπου dmax η μέγιστη τιμή κλίσης της παραγώγου x(t).

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ:

Α) Πραγματοποιούμε το ακόλουθο κύκλωμα διαμόρφωσης:

Με τροφοδότηση των STi με τάση 5V ρυθμίζεται το πλάτος της τάσης Vref των παλμών στην έξοδο του step generator.Αν υπάρχει ανισότητα μεταξύ θετικού και αρνητικού βήματος στην έξοδο του step generator η κυματομορφή στην έξοδο του ολοκληρωτή παρουσιάζει σταδιακά αύξηση ή μείωση.

Με χρήση περιστροφικού ροοστάτη ρυθμίζουμε τη σχέση θετικής και αρνητικής τάσης ώστε η κυματομορφή εξόδου να είναι περιοδική και σταθερή.

Η κυματομορφή στην έξοδο του ολοκληρωτή στον παλμογράφο έχει τη μορφή  που φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

### <Telecom5.xls Chart 1>

Η τριγωνική αυτή τάση είναι συμμετρική ως προς τον οριζόντιο μηδενικό άξονα μόνο με σωστή ρύθμιση του Step Generator Balance. Διαφορετικά, η τριγωνική τάση αποκλίνει και επανέρχεται στο μηδέν με «άλματα».

Προφανώς, η κακή ρύθμιση θα έχει σοβαρές συνέπειες, αφού ακόμα και σταθερό σήμα (μάλιστα γείωση) δεν μπορεί να παρακολουθηθεί, πόσο μάλλον κάποιο πολύπλοκο AC σήμα.

Στην έξοδο του step generator και στην έξοδο DM OUT του κυκλώματος λαμβάνουμε τετραγωνική τάση, με περίοδο 100μs, που απλά διαφέρει στο πλάτος.

Στην έξοδο του συγκριτή λαμβάνουμε πάλι τετραγωνική τάση, η οποία αλλάζει πολύ εύκολα μορφή μετακινώντας το Step Generator Balance (τα θετικά οριζόντια τμήματα μικραίνουν ή μεγαλώνουν σε σχέση με τα αρνητικά). Στη θέση ρύθμισης έχουμε και για την έξοδο του συγκριτή σχεδόν συμμετρική τετραγωνική τάση.

Η έξοδος του κυκλώματος παρουσιάζεται όπως φαίνεται στον παλμογράφο (χωρίς τα κάθετα τμήματα της τετραγωνικής τάσης):

### <Telecom5.xls Chart 2>

ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΚΛΙΣΗΣ:

Α) Συνδέουμε τη γεννήτρια συχνοτήτων στην είσοδο του διαμορφωτή και καθένα από τα κανάλια του παλμογράφου στην είσοδο και την έξοδο αντίστοιχα του ολοκληρωτή.

Με πλάτος τάσης στη γεννήτρια 1V και αρχικά με συχνότητα 100Hz προκύπτει αυτό που αναμέναμε από τη θεωρία:

### <Telecom5.xls Chart 3>

Αυξάνοντας τη συχνότητα μέχρι την κατάσταση υπερφόρτωσης κλίσης σημειώνουμε τη συχνότητα αυτή και τη συγκρίνουμε με τη θεωρητική τιμή.

Έτσι, η τιμή που λαμβάνουμε είναι 1,55kHz, ενώ θα περιμέναμε 1,3kHz. Η τελευταία (θεωρητική) τιμή προκύπτει για Vref=0.41V, C=10nF, R=5kΩ. Φυσικά το σημείο υπερφόρτωσης δεν είναι ιδιαίτερα εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια, άρα δεχόμαστε κάποιο σημαντικό σφάλμα στη μέτρηση.

Επαναλαμβάνουμε αλλάζοντας τη συχνότητα λειτουργίας του ρολογιού σε 20kHz, 40kHz, 80kHz. Και τέλος με συχνότητα 20kHz αλλάζουμε την αντίσταση R και επαναλαμβάνουμε. Συγκεντρώνουμε τα αποτελέσματα στον παρακάτω πίνακα:

Όπως παρατηρούμε, η αντίσταση έχει ιδιαίτερη επίδραση στη συχνότητα υπερφόρτωσης κλίσης, όπως προέβλεπε η θεωρία. Γενικά, επιθυμητή είναι η μικρότερη δυνατή αντίσταση. Μικρότερη επίδραση που δεν προβλεπόταν έχει το clock, το οποίο θα πρέπει να μην είναι μικρό, αν και από ένα σημείο και έπειτα η επιπλέον αύξηση της συχνότητάς του δεν έχει ιδιάιτερη επίδραση.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΛΟΓΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΘΟΡΥΒΟ:

Χρησιμοποιείται κύκλωμα αποδιαμόρφωσης όπως το ακόλουθο:

Στο κύκλωμα αυτό οι αντιστάσεις στους ολοκληρωτές καθώς και η συχνότητα λειτουργίας των δύο κυκλωμάτων πρέπει να είναι ίδιες με το κύκλωμα του διαμορφωτή.

Συνδέουμε την είσοδο του αποδιαμορφωτή με την έξοδο του προηγούμενου κυκλώματος και την έξοδό του με στοιχείο S/N separator ρυθμισμένο σε συχνότητα f1 = 720Hz.

Τροφοδοτώντας την είσοδο του διαμορφωτή με ημιτονοειδή τάση πλάτους 0,5V, συχνότητας f1 μετρούμε το πλάτος του σήματος στην είσοδο και έξοδο του S/N separator.

S/N in = 1.92V 	S/N out = 1.9V

Υπολογίζουμε το λόγο σήματος προς θόρυβο.

## S/N ratio = 1.9/(1.92-1.9) = 95 =39.6dB

Κατόπιν, αλλάζουμε τη ρύθμιση του S/N separator και της συχνότητας του σήματος εισόδου σε f2=2.31kHz και επαναλαμβάνουμε τη μέτρηση:

S/N in = 1.05V 	S/N out = 0.8V

Υπολογίζουμε το λόγο σήματος προς θόρυβο.

## S/N ratio = 1.05/(1.05-0.8) = 3.2 =10.1dB

Στην πρώτη περίπτωση έχουμε έναν μεγάλο λόγο σήματος προς θόρυβο, όπως ήταν αναμενόμενο από τη διάτααξη δέλτα διαμόρφωσης. Στη δεύτερη περίπτωση το σήμα εισόδου ήταν αρκετά υψηλής συχνότητας, γεγονός που περιόρισε σημαντικά το S/N ratio.