# ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΑΣΚΗΣΗ 3

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΧΡΟΝΟΥ (TDM)

3.4.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΠΛΕΞΙΑΣ TDM-PAM

Αφού κατασκευάσω το κύκλωμα του σχήματος 3.5 , τρογοδοτώ τα CH.1 και CH.2 με ημίτονα V=2volts , f=2kHz και V=1volt , f=2kHz αντίστοιχα.

Στην έξοδο του κυκλώματος (όπου έχω συνδέσει τον παλμογράφο) λαμβάνω δύο ημιτονοειδοι σήματα , τα οποία είναι πολυπλεγμένα και δειγματολειπτημένα.

3.4.2 ΔΕΚΤΗΣ TDM-PAM

Κατασκευάζουμε και συνδέουμε μεταξύ τους τα κυκλώματα 3.5 και 3.6, με την περίοδο του Clock Generator στα 12,5μsec .

Τροφοδοτούμε το κύκλωμα με :

CH.1 : V=2volts  -  f=3kHz

CH.2 : V=1volt   -  f=1,5kHz

Στην έξοδο λαμβάνουμε :

CH.1 : V=0,2volts

CH.2 : V=0,1volts

Παρατηρησεις :

Και τα 2 σήματα στην έξοδο δεν είναι καθαρά ημίτονα.Αυτό συμβαίνει γιατί στον δέκτη έχω πραγματικά φίλτρα LPF .Το μειωμένο πλάτος οφείλεται σε απώλειες ισχύος και στα χαμιλοπερατά φίλτρα του δέκτη.

3.4.3 ΔΙΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑ TDM-PAM

Κατασκευάζουμε το κύκλωμα του σχήματος 3.7 και τροφοδοτούμε με :

CH.1 : V=4volts  -  f=2kHz

CH.2 : ΓΕΙΩΜΕΝΗ

Έχοντας συνδέσει τις εισόδους CT1 (πομπού και δέκτη) και CT2 (πομπού και δέκτη) στις θέσεις `1` και `2` του Modulator Timing Counter ( με περίοδο Τ=6,25μsec) αντίστοιχα παρατηρώ στην έξοδο :

CH.1 : ημιονοειδές σήμα (καθαρό) με  V=0,05volts

CH.2 : ημίτονο με V=0,02volts

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ :

Στην έξοδο του CH.2 δεν θα έπρεπε να λαμβάνω σήμα,αφού δεν το τροφοδοτώ με σήμα.Στο βήμα αυτό της άσκησης όμως μελετούμε την συμπεριφορά του κυκλώματος με την προσομοιωση καναλιού (με τη βοήθεια των στοιχείων R2 – C2) με αποτέλεσμα να λαμβάνει χώρα το φαινόμενο της ΔΙΟΜΙΛΙΑΣ.

Έτσι λαμβάνω σήμα στην έξοδο του CH.2 εξαιτίας της διομιλίας , μιας και έχω ρυθμίσει την πολυπλεξια (μέσω του Modulator Timing Counter) χωρίς αρκετό χρόνο ασφαλείας , αφού έχω συνδέσει τα CT1 και CT2 στα “time slots” `1` και `2`.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπεισέρχεται ο παλμός του CH.1 στην χρονοθυρίδα του CH.2 .

Αλλάζοντας τις θέσεις του CT2 (πομπού και δέκτη) στον Modulator Time Counter από τη θέση `2` έως και τη θέση `9` παρατηρούμε ότι το πλάτος του ημιτονοειδούς σήματος στην έξοδο του CH.2 ελαττώνεται βαθμίαι,ενώ το πλάτος του σήματος στην έξοδο του CH.1 παραμένει σταθερο.Αυτό συμβαίνει γιατί αλλάζοντας τις θέσεις του CT2 αυξάνουμε το χρόνο ασφαλείας, αφου αυξάνουν οι μη κατελημένες ενδάμεσες χρονοθυρίδες.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ :

| ΘΕΣΗ SLOT ΤΟΥ CT2 | Vout (για το CH.2) (volts) | Vout (για το CH.1) (volts) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 0,02 | 0,05 |
| 3 | 0,012 | 0,05 |
| 4 | 0,008 | 0,05 |
| 5 | 0,006 | 0,05 |
| 6 | 0,005 | 0,05 |
| 7 | 0,005 | 0,05 |
| 8 | 0,004 | 0,05 |
| 9 | 0,004 | 0,05 |

O υπολογισμός των των rms τιμών των πλατών της τάσης εξόδου για τα CH.1 και CH.2 ορίζεται από την πράξη :

VCH.2(rms)=VCH.22

Οι αντίστοιχες τιμές παρατίθενται πιο κάτω :

| VCH1 (rms) (volts) | VCH2 (rms) (volts) |
| --- | --- |
| 0,014142 | 0,035355 |
| 0,008485 | 0,035355 |
| 0,005657 | 0,035355 |
| 0,004243 | 0,035355 |
| 0,003536 | 0,035355 |
| 0,003536 | 0,035355 |
| 0,002828 | 0,035355 |
| 0,002828 | 0,035355 |

Κατόπιν υπολογίζουμε τη σχετική διομιλία, που υπολογίζεται από την εξής σχέση :

RCT=VCH2(rms)VCH1(rms)

και τα αποτελέσματα είναι τα εξής :

RCT

0,4

0,24

0,16

0,12

0,1

0,1

0,08

0,08

Η περίοδος δειγματοληψίας είναι  Τs=6,25μsec ,δηλαδή όση και η περίοδος του Clock του Modulator Timing Counter.Αυτή τη περίοδο τη διαιρώ με το 9,δηλαδή όσα και τα SLOTS (οι θέσεις) του Counter.Έτσι βρίσκω το χρόνο που διαρκεί μια χρονοθυρίδα , οποίος είναι τ = 0,7μsec.

Παρακάτω είναι ο πίνακας της σχετικής διομιλίας και του χρόνου ασφαλείας μεταξύ των χρονοθυρίδων

| RCT | T (ασφαλείας) |
| --- | --- |
| 0,4 | 0 |
| 0,24 | 0,7 |
| 0,16 | 1,4 |
| 0,12 | 2,1 |
| 0,1 | 2,8 |
| 0,1 | 3,5 |
| 0,08 | 4,2 |
| 0,08 | 4,9 |

Και πιο κάτω είναι η ζητούμενη γραφική παράσταση

Από το γράφημα παρατηρούμε ότι η σχετική διομιλία ελαττώνεται καθώς αυξάνεται ο χρόνος ασφαλείας,όπως εξήγειται παραπάνω.