ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ R-C

Για τις διατάξεις R-C, LPF1 και S/N SEPERATOR παίρνουμε μετρήσεις του πλάτους του σήματος εξόδου σε σχέση με τη συχνότητα του ημιτονοειδούς σήματος εισόδου,του οποίου το πλάτος φροντίζουμε να παραμένει παντοτε σταθερό και ίσο με 1 Volt σε κάθε περίπτωση.

Οι μετρήσεις που πήραμε φαίνονται παρακάτω,όπου το μέγεθος Α ορίζεται από την πράξη :

Α=20log10VoVi

| Vout (volts) | F (Hz) | A(dB) |
| --- | --- | --- |
| 0,90 | 30 | -0,91 |
| 1,00 | 50 | 0 |
| 1,00 | 100 | 0 |
| 0,90 | 300 | -0,91 |
| 0,80 | 500 | -1,94 |
| 0,80 | 700 | -1,94 |
| 0,75 | 800 | -2,49 |
| 0,70 | 1000 | -3,09 |
| 0,60 | 1200 | -4,44 |
| 0,60 | 1500 | -4,44 |
| 0,50 | 2000 | -6,02 |
| 0,40 | 2500 | -7,95 |
| 0,30 | 3000 | -10,45 |

Εκτιμούμε που περίπου βρίσκεται η συχνότητα αποκοπής ,δηλαδή η συχνότητα όπου το πλάτος του σήματος εξόδου είναι ίσο με 0,707 του πλάτους του σήματος εισόδου.Γύρω από την τιμή αυτή παίρνουμε τις περισσότερες μετρήσεις.

Κάνουμε το διάγραμμα BODE (που παρατήθεται στη συνέχεια) σύμφωνα με τον πιο πάνω πίνακα.Από το διάγραμμα BODE συμπεραίνουμε ότι το κυκλωμα είναι ένα χαμιλοπερατό φίλτρο.Η ιδανική λειτουργία τορ χαμιλοπερατού φίλτρου περιγράφεται από την διακεκομένη γραμμή.

Για τον ρυθμό μείωσης του πλάτους εξόδου στις αντίστοιχες συχνότητες αποκοπής πρέπει στην ουσία να υπολογίσουμε την κλίση της ευθείας (βέλτιστης) που υπολογίζεται ανάμεσα στα πειραματικά σημεία.

Για τον παραπάνω υπολογισμό ανά δεκάδα επιλέγω 2 συχνότητες f1 και f2, για τις οποίες ισχύει f2=10f1.

Από το διάγραμμα :

F1= 750 Hz

F2= 7500 Hz

,οπότε ο αριθμος του κλάματος

εϕ=ΔΑ(dB)δεκαδα

θα είναι περίπου ίσος με την τιμή Α που αντιστοιχεί στη συχνότητα f2, δηλαδή :

Α= -17 dΒ.

Οπότε ο ρυθμός μείωσης είναι –17 dB/δεκάδα .

Η αντίστοιχη από την θεωρία τιμή ειναι –20dB/δεκάδα.Η απόκλισει αυτή οφείλεται στα διάφορα σφάλματα μετρήσεων,όπως επίσης και σε απώλειες ισχύος κατά τη διάρκεια του πειράματος.

Για τον υπολογισμό του ρυθμού μείωσης ανά οκτάβα επιλέγω :

F3=2000 Hz     (A3=-7,1dB)

F=2*f3=4000 Hz    (A4=-12,0dB)

Οπότε ο ρυθμός μείωσης θα είναι : -4,9dB/οκτάβα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΟΥ LPF1

Πράττουμε τα ίδια για το αντίστοιχο κύκλωμα του LPF1 και οι μετρήσεις που λαμβάνουμε είναι οι εξής :

| F (Hz) | Vo (volts) | A (dB) |
| --- | --- | --- |
| 30 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 0 |
| 100 | 1 | 0 |
| 300 | 1 | 0 |
| 500 | 1 | 0 |
| 1000 | 1 | 0 |
| 2000 | 1 | 0 |
| 3000 | 0,9 | -0,91515 |
| 3200 | 0,85 | -1,41162 |
| 3400 | 0,8 | -1,9382 |
| 3600 | 0,7 | -3,09804 |
| 3800 | 0,6 | -4,43697 |
| 4000 | 0,5 | -6,0206 |
| 4200 | 0,4 | -7,9588 |
| 4500 | 0,35 | -9,11864 |

Το αντιστοιχο διάγραμμα BODE παρατίθεται επίσης στην συνέχεια.

Για τους ρυθμούς κάνουμε τα ίδια :

ΑΝΑ ΔΕΚΑΔΑ :

F1=500 Hz

F2=5000 Hz

Συνεπώς ο ζητούμενος ρυθμός μείωσης είναι περίπου ίσος : - 10 dB/δεκάδα

ΑΝΑ ΟΚΤΑΒΑ :

F3=2000 Hz

F4=4000 Hz

Συνεπώς ο ζητούμενος ρυθμός είναι περίπου ίσος :  - 6 dB/οκτάβα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ  S/N SEPERATOR

Οι αντίστοιχες  μετρήσεις είναι οι εξής :

| συχνοτητεσ εισοδου (Hz) | πλατοσ εξοδου (Volts) |
| --- | --- |
| F1 |  |
| 650 | 0,15 |
| 675 | 0,25 |
| 700 | 0,4 |
| 715 | 0,9 |
| 725 | 0,9 |
| 775 | 0,25 |
| 800 | 0,2 |
| F2 |  |
| 2100 | 0,15 |
| 2200 | 0,25 |
| 2250 | 0,4 |
| 2300 | 1 |
| 2330 | 1 |
| 2350 | 0,6 |
| 2400 | 0,3 |
| 2450 | 0,2 |



Για το σχεδιασμό του ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ BODE :

Στον άξονα των χχ΄ βάζουμε τον λογάριθμο των συχνοτήτων,ενώ στον άξονα των ψψ΄ βάζουμε το μέτρο της συνάρτησης μεταφοράς Η(ω) σε db,όπου Η(ω)=20*LogVo ,αυτό γιατί το Vi=1volt.

Κατόπιν πράξεων πέρνουμε τον εξής πίνακα :

| # logf | a (DB) |
| --- | --- |
| 2,812913 | -16,4782 |
| 2,829304 | -12,0412 |
| 2,845098 | -7,9588 |
| 2,854306 | -0,91515 |
| 2,860338 | -0,91515 |
| 2,889302 | -12,0412 |
| 2,90309 | -13,9794 |
| 3,322219 | -16,4782 |
| 3,342423 | -12,0412 |
| 3,352183 | -7,9588 |
| 3,361728 | 0 |
| 3,367356 | 0 |
| 3,371068 | -4,43697 |
| 3,380211 | -10,4576 |

Λειτουργία S/N Seperator :

Από το διάγραμμα BODE παρατηρούμε ότι η λειτουργία του S/N Seperator είναι ένα ζωνοπερατό φίλτρο,αφού επιτρέπει τη διέλευση μιας καθορισμένης μπάντας συχνοτήτων.

Ο διακόπτης της μονάδας αφού τοποθετηθεί στη θέση f1 επιτρέπει τη διέλευση ολόκληρου του σήματος εισόδου (εκτός των απωλειών) στις συχνότητες των 715Ηz και 725Hz.Οι συχνότητες αποκοπής δεν μετρήθηκαν στη θέση αυτή,εξαιτίας της δυσκολίας να ‘κεντράρουμε’ τη γεννήρια.

Το εύρος ζώνης του είναι : (725-715) Hz.

Όταν ο διακόπτης της μονάδας τοποθετηθεί στη θέση f2 λαμβάνω στην έξοδο σήμα πλάτους περίπου ισο με 1Volt,δηλαδή σήμα πλάτους ίσο με αυτό της εισόδου,στις συχνότητες των 2300 Hz  και 2330Hz.Η μια συχνότητα αποκοπής είναι περίπου στα 2350Hz.To εύρος ζώνης είναι περίπου ίσο με (2300-2330) Hz.

Συμπεριφορά ιδανικού ζωνοδιαπερατού φίλτρου:

Η συμπεριφορά ενός ιδανικού SEPERATOR θα ήταν να επιτρέπει τη διέλευση του σήματος εισόδου σε 2 περιοχές συχνοτήτων και στις υπόλοιπες συχνότητες να μην υπήρχε καθόλου σήμα στην έξοδο.Κάτι τέτοιο δεν συνέβει στην άσκηση,όπου κάναμε μετρήσεις πάνω σε πραγματικό φίλτρο.