ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

### ΑΣΚΗΣΗ 2

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ

2.6.1 ΦΥΣΙΚΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ

(Α)

Στο εργαστηριο πραγματοποιήσαμε τη διάταξη του σχήματος 2.9 και επιλεξαμε τραίνο παλμών συχνότητας Fs=4kHz (Ts=250μs) και χρόνο ανοίγματος τ=25μs .Το πλάτος του ημιτονοειδόυς σήματος που εφαρμόσαμε στην είσοδο είναι Vo=2 volts και συχνότητας ν=1kHz.

Στις τελευταίες σελίδες παρατίθενται οι γραφικές των σημάτων εισόδου,δειγματοληψίας και εξόδου.

# ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ

Με το παραπάνω κύκλωμα μετατρέπουμε το αρχικό συνεχες σήμα ως προς το χρόνο σε διακριτό τόσο ως προς το χρόνο όσο και ως πρός τη τιμή αυτού.Ουσιαστικά λαμβάνουμε μια σειρά διαδοχικών δειγμάτων του αρχικού σήματος με συχνότητα Fs όση η συχνότητα του σήματος δειγματοληψίας,θεωρόντας οτι το δειγματοληπτημένο σήμα είναι το αποτέλεσμα του γινομένου : X(t) * S(t).

Οι παλμοί του σήματος S(t) ρυθμίζουν τη κατάσταση του διακόπτη SW3 και το σήμα εξόδου καθορίζεται απο το χρόνο ανοίγματος τ της παλμοσειράς .

Με τη βοήθεια του παλμογράφου μετρούμε το σήμα στην έξοδο του κυκλώματος :

V=1,9 volts (πλάτος) και περίοδο ίδια με του σήματος X(t) ,δηλαδή 1ms.

Σημειώνουμε ότι έχει επιλεγεί Fs μεγαλύτερη από 2Fmax = 2 kHz,ώστε να ισχύει το θεώρημα SHANNON και να μπορει να γίνει έυκολα ανασύσταση του σήματος με τη βοήθεια ενός πραγματικού χαμηλοπεραυού φίλτρου.

(Β)

Στο εργαστήριο συνδέουμε στην έξοδο του κυκλώματος ένα χαμιλοπερατό φίλτρο LPF1 και εφαρμόζουμε το ίδιο ημιτονικό σήμα εισόδου ,ενώ για το τραίνο παλμών έχουμε επιλέξει συχνότητα Fs= 10kHz (Ts= 100μs) και χρόνο ανοίγματος τ=10μs.

Στην έξοδο του κυκλώματος μετρήσαμε ένα ημιτονικό σήμα ίδιας περιόδου με αυτό της εισόδου,αλλά με πολύ μειωμένο πλάτος (V = 0,18 volts).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Το LPF1 στην έξοδο χρησιμοποιείται για ανασύσταση του δειγματοληπτιμένου σήματος.Η ανασύσταση  αυτή επιτυγχάνεται με την αποκοπή από το φίλτρο συχνοτήτων μεγαλύτερων της συχνότητας αποκοπής.

Στη περίπτωση της φυσικής δειγματοληψίας,την οποία μελετάμε,το πλάτος του σήματος εξόδου μετά την ανσύσταση είναι πολυ μικρότερο από το αρχικό,γιατί έχει πολλαπλασιαστεί με τον κύκλο δραστηριότητας d = τ/Ts , το οποίο είναι προφανώς μικρότερο της μονάδας.

Αυξάνοντας το άνοιγμα των παλμών πετυχαίνουμε καλύτερο σήμα στην έξοδο,αφού ο παλμός θα παρακολουθεί το αρχικό σήμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Με αύξηση του τ αυξάνει ο κύκλος δραστηριότητας,για μεγάλα τ όμως το d>1 οπότε και έχω επικάλυψη παλμών.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή της ημιτονικής μορφής του σήματος εξόδου.

2.6.2 ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΡΑΤΗΣΗ

(Α)

Στο εργαστήριο πραγματοποιήσαμε το κύκλωμα του σχήματος 2.9 χωρίς την απομόνωσης Α1.Χρησιμοποιήσαμε παλμους δειγματοληψίας συχνοτητας 10κΗz και ανοίγματος τ=10 μsec και σήμα εισόδου το ίδιο με παραπάνω.Παράλληλα προς την αντίσταση R3 συνδέσαμε τους πυκνωτές C1 , C2 και C3, 1 , 10 και 100 nF.

Για C1:

Πλάτος εξόδου : Xs = 1,1 volts

Για C2:

Xs = 0,9 volts

Για C3:

Xs = 0,2 volts

(Οι γραφικές παρατίθενται στο τέλος)

# ΣΧΟΛΙΑ

Παρατηρούμε ότι αυξάνοντας την χωρητικότητα του πυκνωτή,αυξάνεται η σταθερά χρόνου του κυκλώματος.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να γίνεται ολοένα μικρότερη η ελάττωση του πλάτους του δείγματος μετά το τέλος του χρόνου παρακολούθισης.

Στην περίπτωση του C3 μετά το τέλος του χρόνου παρακολούθισης το πλάτο του δείγματος παρέμινε σταθερό μέχρι την έναρξη του επόμενου.

(B)

Προσθέτοντας τον Α1 όπως υποδεικνύει το κύκλωμε στο φυλλάδιο πετυχαίνουμε  καλύτερη αναπαράσταση του σήματος εισόδου στον παλμογράφο,δηλαδή απομονώνουμε το θόρυβο.

Με την προσθήκη του Α2 πετυχάινουμε ενίσχυση του σήματος εξόδου και παίρνουμε πλάτη :

Xs = 1,9 volts (C1)

Xs = 1,8 volts (C2)

Xs = 1,4 volts (C3)

Τα σχόλια που έγιναν παραπάνω για την κατακράτηση του σήματος με την τιμή του εκαστοτε πυκνωτη ισχύουν κι εδώ.

(Γ)

Στο βήμα αυτό υπολογίζουμε το λόγο σήματος προς θόρυβο.Για το σκοπό αυτό συνδέουμε στην έξοδο του κυκλώματος του παραπάνω ερωτήματος ένα φίλτρο LPF1 για την ανασύσταση του αρχικού σήματος και στην έξοδο αυτόυ το στοιχείο S/N SEPERATOR.Στην είσοδο εφαρμόζουμε ημιτονικό σήμα πλάτους 2 volts και συχνότητας 725Hz ίση με τη συχνότητα διέλευσης του S/N SEPERATOR στη θεση F1.

Με τη βοήθεια του παλμογράφου μετρούμε το πλάτος του σήματος εισόδου του S/N SEPERATOR Vi και του αντίστοιχου σήματος εξόδου Vo.

Στον τύπο

SN(dB)=10log101(ViVo)2−1

αντικαθιστούμε τις τιμές που πήραμε στο εργαστήριο :

Vi = 2 volts

Vo = 1,8 volts

S/N (dB) = 6,29

Βλέπουμε διαδοχικά τις γραφικές για τους παλμούς, για το ημειτονοειδές σήμα στην είσοδο και το σήμα στην έξοδο για την άσκηση 2.6.1 (Α)